УДК 550.41.553.3

К ВОПРОСУ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

К.А. Лобов1

1РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» БелНИПИнефть, г. Гомель, k.lobov@beloil.by

Контроль напряженно-деформированного состояния (НДС) карбонатных резервуаров открывает широкие возможности для оперативного управления процессом разработки нефтяных месторождений путем определения оптимальных депрессий и необходимого пластового давления для пластов с различными геологическими, механическими и фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС).

Снижение пластовых давлений и рост эффективных давлений на породы-коллекторы при их разработке провоцируют упругопластические деформирования фильтрационной емкости, приводящие к снижению добычных возможностей скважин [1, 2].

Выполнение своевременного контроля за типом деформации позволяет принимать соответствующие меры для предотвращения пластических деформаций, оказывающих влияние на трещинную проницаемость и снижающих нефтеотдачу пласта.

Анализ результатов экспериментальных исследований изменения проницаемости при изменяющихся давлениях обжима, выполненных на лабораторной установке УИПК–1 с использованием керна большого диаметра, позволил выявить ряд закономерностей и увязать их с гидродинамической ситуацией ряда месторождений Припятской нефтегазоносной области и добычными характеристиками эксплуатационных скважин (рис. 1).

Рисунок 1 - Зависимость изменения проницаемости от давления обжима: а) - скв. № 604 Зуевская, обр.4 (семилукский горизонт);  б) - скв. № 12 Ново-Кореневская, обр.9 (внутрисолевые отложения);  в) - скв.№ 114 Ново-Давыдовская, обр.17 (межсолевые отложения).

Процесс деформации образца внешним давлением (Pобж.) с последующим измерением проницаемости по газу, проходил по следующей технологической схеме. За начало измерения взято внешнее давление (Pобж) образца, соответствующее начальной части исследования энергетической системы пласта – 3 МПа. Ступенчато давление поднималось до 18 МПа с интервалом 3 МПа, при этом с каждым изменением давления образец выдерживался в течение 2 часов, после чего проводились замеры газопроницаемости. С 18 МПа до 30 МПа исследования проводились по той же схеме с интервалом изменения давления 9 МПа. Снижение внешнего давления с 30 МПа до 18 МПа и с 18 МПа до 3  МПа (обратный ход) проводилось аналогично приведенному выше. В общей сложности образец находился под нагрузкой 76 часов.

В результате экспериментальных исследований установлено, что под воздействием знакопеременных нагрузок  (рост давления обжима – его сброс) в коллекторах трещинного типа протекают два взаимопротивоположных процесса  – с одной стороны, происходит смятие контактов и смыкание трещин, которые вызывают ухудшение проницаемости или даже полную потерю фильтрационной способности, а с другой – деформацию блоков трещинного коллектора, приводящих к развитию имеющихся микротрещин и образованию новых,  т.е. формированию новой  системы фильтрации.

По результатам  анализа основных геодинамических параметров (горное, критическое, пластовое давления, дебиты нефти и жидкости, рассчитаны коэффициенты компенсации горного давления, деформационных потерь, продуктивности) по 23 месторождениям, 29 залежам и свыше 600 скважинам залежей Речицко-Вишанской зоны Припятского прогиба за весь период эксплуатации разработана классификация залежей по напряженно-деформированному состоянию.

Детальный анализ распределения эффективных давлений в продуктивных отложениях Речицко-Вишанской зоны свидетельствует, что исходное напряженно-деформированное состояние их соответствует, в основном, II-V классу напряженности и характеризуется величинами эффективных давлений от 10-20 МПа до 50 МПа и более. Основная доля залежей относится к III-IV классу, однако, например, межсолевые залежи Славаньского и Чкаловского месторождений и семилукская залежь Тишковского относятся к V классу – предельно напряженных.

Запуск и дальнейшую эксплуатацию залежей такого типа необходимо осуществлять в щадящем режиме, не допуская резкого снижения давления, и, тем самым, не провоцируя развития необратимых упруго-пластических деформаций коллектора [3].

Анализ построенных карт эффективного давления и деформационных потерь показал участки залежей, подвергшиеся деформационным изменениям.

С целью исправления сложившейся ситуации по всем рассмотренным залежам необходимо реконструировать систему ППД, наладить баланс «отбор-закачка», провести интенсификацию добычи по скважинам, использовать технологии для разуплотнения матрицы, применяя, например, воздействие на продуктивные коллектора волновых полей, осуществляя искусственную деструкцию матричной части.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Липский Л.А., Мануйло В.С., Воробьев С.Н Влияние упруго-пластических деформаций пласта на производительность скважин // Поиски и освоение нефтяных ресурсов Республики Беларусь: Сб.науч.тр. – Вып. 7. – Гомель: БелНИПИнефть, 2010. – С.258-262.

- Митрофанов В.П. О влиянии эффективного давления на фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пород // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, №1, 2005, с.34-45.

- Лобов К.А. Оценка напряженно-деформированного состояния елецко-задонской залежи Ново-Давыдовского месторождения // Поиски и освоение нефтяных ресурсов Республики Беларусь: Сб.науч.тр. – Вып. 8. – Гомель, БелНИПИнефть, 2012. - С. 234.